PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR INSALUBYTE

ALUNOS:

Ryan Kayky Marques Rolins Bastos – 202207080

Giovana Oliveira Moraes de Lima – 2022006980

Victor Hugo Costa - 2022010016

Novembro de 2023

Boa Vista/Roraima

PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR INSALUBYTE

Novembro de 2023

Boa Vista/Roraima

Resumo

Este trabalho aborda o projeto de implementação de um processador 16 bits uni-ciclo baseado na arquitetura do processador MIPS, implementado através da linguagem VHDL e a ferramenta Intel Quartus Prime Lite. Ao decorrer do relatório será apresentado a descrição de cada componente necessário para o funcionamento do processador, bem como alguns testes realizados ao decorrer do desenvolvimento.

Lista de Figuras

Figura 1 - Especificações no Quartus	6

Figura 2 - Bloco simbólico do componente QALU gerado pelo Quartus	8

Figura 19 - Resultado na waveform.	13

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Tabela que mostra a lista de Opcodes utilizadas pelo processador XXXX.	7

Tabela 2 -  Detalhes das flags de controle do processador.	9

Tabela 3 - Código Fibonacci para o processador Quantum/EXEMPLO.	12

- Especificação

Nesta seção é apresentado o conjunto de itens para o desenvolvimento do processador INSALUBYTE, bem como a descrição de cada etapa da construção do processador.

- Plataforma de desenvolvimento

Para a implementação do processador INSALUBYTE foi utilizado a IDE: Quartus Prime Lite Edition, versão 19.1.0 e simulador ModelSim na versão 19.1.0.670

Figura 1 - Especificações no Quartus

- Conjunto de instruções

O processador INSALUBYTE possui 8 registradores: S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7. Assim como 3 formatos de instruções de 16 bits cada, Instruções do tipo R(operações aritméticas e saltos condicionais) , I(operações com valores na memória e valores imediatos)  e J(saltos incondicionais), seguem algumas considerações sobre as estruturas contidas nas instruções:

- Opcode: a operação básica a ser executada pelo processador, tradicionalmente chamado de código de operação;

- Reg1: É o registrador de destino para alguns tipos de instruções (ex. instruções do tipo R) e o primeiro operando fonte;

- Reg2: o registrador contendo o segundo operando fonte;

- Reg3: o registrador contendo o terceiro operando fonte;

Tipo de Instruções:

- Formato do tipo R: Este formato aborda instruções de Load (exceto load Immediately), Store e instruções baseadas em operações aritméticas.

Formato para escrita de código na linguagem Quantum:

| Tipo da Instrução | Reg1 | Reg2 | Reg3 |
| --- | --- | --- | --- |

Formato para escrita em código binário:

| Opcode | Reg1 | Reg2 | Reg3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 bits | 4 bits | 4 bits | 4 bits |
| 15-12 | 11-8 | 7-4 | 3-0 |

Visão geral das instruções do Processador INSALUBYTE:

O número de bits do campo Opcode das instruções é igual a quatro, sendo assim obtemos um total () de 16 Opcodes (0-12) que são distribuídos entre as instruções, assim como é apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Tabela que mostra a lista de Opcodes utilizadas pelo processador INSALUBYTE.

| Opcode | Nome | Formato | Breve Descrição | Exemplo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | ADD | R | Soma | add $S0, $S1, $S2, ou seja, $S0 := $S1+$S2 |
| 0001 | ADDi | I | Soma Imediata | addi $S0, $S1, X, ou seja, $S0 := $S1+X |
| 0010 | SUB | R | Subtração | sub $S0, $S1, $S2, ou seja, $S0 := $S1 - $S2 |
| 0011 | SUBi | I | Subtração Imediata | subi $S0, $S1, X, ou seja, $S0 := $S1-X |
| 0100 | LW | I | Load Word | lw $S0, 0($0) |
| 0101 | SW | I | Store Word | sw $S0, 0($0) |
| 0110 | LI | I | Load Imediato | li $S0, 31 |
| 0111 | BEQ | R | Salto Condicional | beq $S0, $S1, L1 |
| 1000 | IF | R | Condição | If $S0, $S1 |
| 1001 | J | J | Salto | J L1 |
| 1010 | MULT | R | Multiplicação | mult $S0, $S1, $S2, ou seja, $S0 := $S1*$S2 |
| 1011 | MULTi | I | Multiplicação imetiada | multi $S0, $S1, X, ou seja, $S0 := $S1*X |

- Descrição do Hardware

Nesta seção são descritos os componentes do hardware que compõem o processador INSALUBYTE, incluindo uma descrição de suas funcionalidades, valores de entrada e saída.

- ALU ou ULA

O componente compULA  (Unidade Lógica Aritmética) tem como principal objetivo efetuar as principais operações aritméticas, dentre elas: soma, subtração e multiplicação. Adicionalmente o compULA efetua operações de comparação de valor como maior ou igual, menor ou igual, somente maior, menor ou igual. O componente compULA recebe como entrada três valores: Rs – dado de 16bits para operação; Rd - dado de 16bits para operação e AluOp – identificador da operação que será realizada de 4bits. O compULA também possui três saídas: Z – identificador de resultado (1bit) para comparações (1 se verdade e 0 caso contrário); e resultado – saída com o resultado das operações aritméticas.

Figura 2 - Bloco simbólico do componente compULA gerado pelo Quartus

- Somador

O SomadorPc é responsável por somar o valor da instrução atual do PC com o valor 1 em binário, contém duas entradas, o Clock, e o Entrada , recebe o endereço de 16 bits da instrução atual do PC e possui uma saída Saida que vai receber o resultado da operação de soma do endereço atual com o valor 1, resultando no próximo endereço de instrução que será armazenado no PC.

Figura 3 - Bloco simbólico do componente somador gerado pelo Quartus

- Pc

A função do componente PC é armazenar o endereço de 16 bits da instrução que será executada, possui dois valores de entrada, o Clock, que é responsável por ativar o componente e o enderecoDeEntrada, onde entra o endereço da instrução a ser executada e possui uma saída enderecoDeEntrada, onde sai o endereço da instrução a ser executada.

Figura 4 - Bloco simbólico do componente PC gerado pelo Quartus

- Unidade de Controle(Uc)

O componente unidade de controle tem como objetivo realizar a gestão de todos os componentes do processador de acordo com o opcode de 4 bits que é recebido no OpCode, esse controle é feito através das flags de saída abaixo:

- jump: sinal que determina a adoção de um desvio incondicional.

- branch: sinal que determina se vai ocorrer um desvio condicional.

- MemRead: sinal que determina se será lido um dado da memória RAM.

- MemToReg: sinal que determina se o dado será escrito no banco de registradores será enviado pela ULA ou pela memória RAM.

- MemWrite: sinal para decidir se será escrito um dado da memória RAM.

- RegWrite: sinal para determinar se o banco de registradores vai escrever um dado na posição do registrador de destino.

- AluSrc: sinal para decidir se o dado que entrará na ULA será enviado pelo banco de registradores ou pelo extensor de sinal.

Figura 5 - Bloco simbólico do componente UC gerado pelo Quartus

Abaixo segue a tabela, onde é feita a associação entre os opcodes e as flags de controle:

Tabela 2 - Detalhes das flags de controle do processador.

| Comando | AluOp | Regwrite | Jump | Branch | MemRead | MemToRead | MemWrite | Alusrc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Add | 0000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| addi | 0001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| sub | 0010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| subi | 0011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lw | 0100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sw | 0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Li | 0110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Beq | 0111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IF_Op | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mult | 1010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Multi | 1011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J | 1001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Memória de dados(Ram)

A memória RAM é responsável por armazenar temporariamente os dados que são usados durante a execução das instruções, possui 5 entradas, o clock que ativa o componente, DATA_IN que recebe o dado de 16 bits que será armazenado temporariamente na RAM, WRITE_MEMORY recebe 1 bits para definir se vai armazenar dados na RAM, READ__MEMORY recebe 1 bit para definir se será lido algum dado da RAM, a entrada endereço recebe 16 bits e é uma posição na memória RAM onde o dado deve ser escrito ou lido, possui uma saída DATA_OUT onde sai um dado de 16 bits da posição que foi recebida no endereço, apenas se a entrada READ__MEMORY estiver recebendo ‘1’.

Figura 6 - Bloco simbólico do componente RAM gerado pelo Quartus

- Memória de Instruções(Rom)

A Memória de Instrução tem a função de armazenar as instruções que vão ser executadas pelo processador, possui duas entradas, o Clock e o endereco, que é o endereço de 16 bits da instrução que será executada e uma saída de 16 bits.

Figura 7 - Bloco simbólico do componente ROM gerado pelo Quartus

- Banco de registradores

O banco de registradores é responsável por armazenar os dados que são usados na execução das operações que utilizam o mesmo, possui 8 registradores que podem armazenar valores de 16 bits, possui como entrada o clock, que vai ativar o componente, reg_write que ativa a opção de escrever dados no registrador, write_data que recebe o valor de 16 bits do dado a ser escrito no primeiro registrador, o Reg1 recebe 4 bits para o endereço do primeiro registrador, a entrada Reg2 recebe 4 bits para o endereço do segundo registrador, a entrada reg3 para o terceiro registrador que também recebe 4 bits, RegA_de_saida e RegB_de_saida resulta em uma saída de 16 bits do valor armazenado nos endereços de Reg2 e Reg3.

Figura 8 - Bloco simbólico do componente Registradores gerado pelo Quartus

- Divisor de instruções

O divisor é usado uma única vez ao longo do processador e tem a função de separar a instrução para os componentes seguintes, no formato [OPCODE, R1, R2, R3] quando estamos lidando com uma instrução do tipo R. tem como entrada a instrucao e como saída opcode, rs, rt, rd e endereço.

Figura 9 - Bloco simbólico do componente Divisor de Instrução gerado pelo Quartus

- Multiplexador

Um multiplexador 2 para 1 tem duas entradas de 16 bits, a e b que receberão os dados e uma entrada s que decidirá qual dado sairá, caso o s seja 0, o dado de saída será o mesmo de a, se for 1 sairá o dado de b.

Figura 10 - Bloco simbólico do componente MUX gerado pelo Quartus

- Extensor de sinal 4x16

O extensor de sinal é responsável por estender o número de bits da entrada, “entrada” de 4 bits para 16 bits para a saída “saída”, seu resultado é usado nas operações na ULA e como o endereço chega na memória de dados.

Figura 11 - Bloco simbólico do componente Extensor gerado pelo Quartus

- Branch helper

O Branch helper é responsável pela comparação dos jumps condicionais, tais como o Beq e If. Ele possui Uma entrada A de 1 bit e uma saída S de 1 bit, seu resultado é usado caso seja Beq seja verdadeiro.

Figura 12 - Bloco simbólico do componente Branch gerado pelo Quartus

- Datapath

É a conexão entre as unidades funcionais formando um único caminho de dados e acrescentando uma unidade de controle responsável pelo gerenciamento das ações que serão realizadas para diferentes classes de instruções...

Figura 13 - Bloco simbólico da CPU gerado pelo Quartus

- Simulações e Testes

Objetivando analisar e verificar o funcionamento do processador, efetuamos alguns testes analisando cada componente do processador em específico, em seguida efetuamos testes de cada instrução que o processador implementa. Para demonstrar o funcionamento do processador INSALUBYTE utilizaremos como exemplo o código para calcular o número da sequência de Fibonacci.

Tabela 3 - Código Fibonacci para o processador Quantum/EXEMPLO.

| Endereço | Linguagem de Alto Nível | Binário |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Opcode | Reg1 | Reg2 | Reg3 |
|  |  |  | Endereço |  |  |
|  |  | Dado |  |  |  |
| 0 | Addi $S0 0 | 0001 | 0000 | 0000 | 0000 |
|  |  | 0001000000000000 |  |  |  |
| 1 | Sw $S0 | 0101 | 0000 | 0000 | 0000 |
|  |  | 0101000000000000 |  |  |  |
| 2 | Addi $S0, 1 | 0001 | 0000 | 0000 | 0001 |
|  |  | 0001000000000001 |  |  |  |
| 3 | Addi $S1, 1 | 0001 | 0010 | 0001 | 0001 |
|  |  | 0001000100010001 |  |  |  |
| 4 | Lw $S2, 0 | 0100 | 0010 | 0010 | 0000 |
|  |  | 0100001000100000 |  |  |  |
| 5 | Add $S2, $S1 | 0000 | 0010 | 0010 | 0001 |
|  |  | 0000001000100001 |  |  |  |
| 6 | Add $S1, $S0 | 0000 | 0001 | 0001 | 0000 |
|  |  | 0000000100010000 |  |  |  |
| 7 | Lw $S0, 0 | 0100 | 0000 | 0000 | 0000 |
|  |  | 0100000000000000 |  |  |  |
| 8 | Add $S0, $S2 | 0000 | 0000 | 0000 | 0010 |
|  |  | 000000000000010 |  |  |  |
| 9 | J 0100 | 1001 | 0000 | 0000 | 0100 |
|  |  | 1001000000000100 |  |  |  |

Verificação dos resultados no relatório da simulação: Após a compilação e execução da simulação, o seguinte relatório é exibido.

Figura 3 - Resultado na waveform.

- Considerações finais

Este trabalho apresentou o projeto e implementação do processador RISC de 16 bits denominado INSALUBYTE. Ficando claro, a descrição de todos os componentes, suas características e respectivas operações fundamentais exigidas nas orientações do projeto.

No entanto, foram encontradas dificuldades no decorrer do projeto. Dentre elas estão:

- Não opera com valores negativos.

- ULA sem suporte para overflow.

- O número de Opcodes é limitado a 16.

Sendo evidente que algumas dessas limitações apresentadas são reflexo da adoção de uma arquitetura baseada em 16 bits. Mesmo com essas limitações apresentadas, o processador INSALUBYTE é totalmente funcional quando utilizamos os 3 formatos de instruções (R, I, J), além de ter mostrado o desenvolvimento de circuitos utilizando VHDL e a utilização do Quartus.

No geral, foi uma boa experiencia voltada ao funcionamento e criação de um processador e a utilização de linguagens de baixo nível, onde foram utilizados os conceitos apresentados em aula.